PT 60 Drzwi

|  | Opis System profili drzwiowych o szerokości ościeżnicy 60 mm i trzykomorowej konstrukcji z przekładką termiczną. NT 60PT pozwala na wykonywanie jedno i dwuskrzydłowych drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz o różnych rozwiązaniach progowych. System zapewnia również prosty montaż akcesoriów, co znacznie przyspiesza tworzenie konstrukcji. W NT 60PT możliwe jest również wykonanie drzwi z centralnym rowkiem okuciowym (tzw. dowrębowych), w których trzykomorowa, symetryczna konstrukcja profili i zastosowanie dwóch złączek skręcanych w każdym narożu, pozwalają na wykonywanie stabilnych połączeń narożnych. W systemie zastosowane zostały zawiasy wrębowe, co ułatwia montaż skrzydeł drzwiowych i ich pełną regulację. |
| --- | --- |

Charakterystyka - kompatybilność z innymi systemami rodziny Ponzio (zwłaszcza o szerokości ościeżnicy 60 mm) - zlicowane skrzydła drzwi współpłaszczyznowych - wiele wariantów wykonania skrzydeł drzwiowych: z kopniakiem (szeroką belką)lub skrzydłem ciętym pod kątem 45 stopni, bez progu lub z progiem - możliwość zastosowania wypełnień o grubości: 8-48 mm - zastosowania nowoczesnych uszczelek dwukomponentowych z EPDM

| kształtowniki aluminiowe | EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:1998 stan T6 wg PN-EN 515:1996 Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1 |
| --- | --- |
| izolacyjność termiczna | współczynnik przenikania ciepła (dla ramy) odpowiada grupie materiałowej 2.1 dla drzwi zewnętrznych wg DIN 4108 |
| wypełnienia | szyby pojedyncze lub zespolone z każdym rodzajem szkła lub panele nieprzezierne |
| sposoby wykończenia powierzchni | malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat, do wyboru kolory z palety RAL; anodowanie w kolorach: naturalne aluminium, oliwka, szampański, złoty, "stare złoto", brązowy - spełniające wymogi Qualanod; |
| uszczelki | z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg DIN 7715 E2 |
| akcesoria | złączki narożne, wkrety, śruby, podkładki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej |
| okucia | tylko renomowanych firm: Fapim, Savio, Erreti, Iseo, Cisa, Hautau, Geze itp. |
| dopuszczenia i świadectwa jakości | - Aprobata Techniczna ITB AT-15-6166/2003 "Drzwi zewnętrzne systemu NT 60PT z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną" - Certyfikat zdodności: 2 klasa antywłamaniowości wg PN-ENV 1627:2006 |