PW 93WOOD

|  | Opis Główną cechą systemu będącego połączeniem aluminium i drewna NT 93Wood jest zastosowanie przekładki termicznej o szerokości 24 mm. Głębokość konstrukcyjna kształtowników dla ościeżnic i skrzydeł zwiększyła się do 70-93 mm; dzięki temu poprawiła się również izolacyjność termiczna systemu. W systemie można wykonać różnorodne konstrukcje: m.in. okna dwuskrzydłowe, rozwierne, uchylno-rozwierne, uchylne. W Ponzio PW 93Wood zastosowano nowe nakładki drewniane z drzewa tropikalnego meranti, które słynie z bardzo dobrej jakości, odporności na warunki atmosferyczne, a także szlachetnego wyglądu. Można je stosować w szerokiej gamie kolorystycznej. Te same nakładki mają zastosowanie także w systemie Ponzio NT 85Wood. |
| --- | --- |

Charakterystyka - możliwość zastosowania nowoczesnych uszczelek dwukomponentowych z EPDM - wiele wariantów wykonania skrzydeł okiennych - wiele sposobów wykonania połączeń narożnych poprzez skręcanie lub zagniatanie

| izolacyjność termiczna | Uf = 1,7-2,0 W/m2K |
| --- | --- |
| wypełnienia | szyby pojedyncze lub zespolone z każdym rodzajem szkła lub panele nieprzezierne |
| sposoby wykończenia powierzchni | malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat, do wyboru kolory z palety RAL; anodowanie w kolorach: naturalne aluminium, oliwka, szampański, złoty, "stare złoto", brązowy - spełniające wymogi Qualanod; |
| uszczelki | z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg DIN 7715 E2 |
| akcesoria | złączki narożne, wkrety, śruby, podkładki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej |
| okucia | tylko renomowanych firm: Fapim, Savio, Erreti, Iseo, Cisa, Hautau, Geze itp. |