Sliding 1200 TT

|  | Opis System izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej podnoszono-przesuwnych np.: obudowy balkonów i loggii. Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 50 mm w przypadku skrzydeł i szczeblin oraz 120 mm w przypadku ościeżnic dwutorowych i 184 mm w przypadku ościeżnic trzytorowych. System pozwala na wykonanie konstrukcji 2, 3 oraz 4-skrzydłowych, o dużych gabarytach i wadze skrzydła do 250 kg. Istnieje możliwość wykonania konstrukcji z niskim progiem. |
| --- | --- |

Charakterystyka - ścisłe powiązanie z innymi systemami rodziny Ponzio - Możliwość zastosowania wypełnienia o grubości 6÷37 mm

| izolacyjność termiczna | współczynnik przenikania ciepła (dla ramy) odpowiada grupie materiałowej 2.2 wg DIN 4108 |
| --- | --- |
| sposoby wykończenia powierzchni | malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat, do wyboru kolory z palety RAL; anodowanie |
| uszczelki | z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg DIN 7715 E2 |
| akcesoria | złączki narożne, wkręty, śruby, podkładki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej |
| okucia | okucia systemowe PONZIO i firmy G-U |